Карта настройки

BTC

RPP16-5

Fanuc 320i

Таблица содержания

1.	Настройка продукта	3

2.	Экран оператора	4

2.1.	Скорости резки (Vc)	4

2.2.	Коррекция размеров	4

3.	Экран программиста	5

3.1.	Опции процесса	5

3.2.	Скорости подачи	5

3.3.	Слой материала, убираемого при каждой операции (ap)	5

3.4.	Слой убираемого материала  настройка на операцию	5

3.5.	Выбор количества заходов	6

4.	Определение инструментов	7

  - Верхняя каретка X1: ........................................................................................................... 7

  - Нижняя каретка Y1: ............................................................................................................ 7

  - Вспомогательная каретка X2: ................................................................................................... 7

5.	Оснастка	8

6.	Корректоры инструмента	13

7.	Выход необработанной трубы / Патрон торца	13

8.	Толщина трубы в зависимости от продукта и гр. прочности	14

9.	Классы	16

9.1.	API	16

9.2.	GOST	16

10.	Таблица рекомендуемых скоростей резания	17

Настройка продукта

| Переменные величины |  | Определение переменной | Диапазон | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #500 | [#PRODUCT ] | Продукт | BTC | 103 |
| #503 | [#GRADE] | Класс | Сравн. Таблицы 9.1 и 9.2 |  |
| #504 | [#NOM DIAM] | Номинальный диаметр | 114.3 127 139.7 146.1 168.3 177.8 193.7 219.1 244.5 273.1 298.5 323.9 339.7 406.4 426 |  |
| #506 | [#THICKNES] | Толщина стенки | Сравн.Таблица 8 |  |

Экран  оператора

Скорости резания (Vc)

| Переменные |  | Определение переменной | Диапазон | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #509 | [#VCROUGH] | Скорость нарезания резьбы | Сравн. таблица 10 |  |

  - Коррекция на размер

| Переменные |  | Определение переменной | Диапазон | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #511 | [#STANDOFF] | Компенсация погрешности отклонения (au Ø) | -1 минимум 1 максимум | 0 |
| #519 | [#ODEXTCHF] | Коррекция наружной фаски Ø (Ø) | -1 минимум 1 максимум | 0 |
| #534 | [#IDBORING] | Коррекция внутренней фаски Ø (Ø) | -1 минимум 1 максимум | 0 |
| #535 | [#PITCH] | Компенсация погрешности шага | -0,2 минимум 0,2 максимум | 0 |
| #537 | [#CONICITY] | Настройка общей конусности | -0.01 минимум 0.01 максимум | 0 |
| #540 | [#CON 1] | 1-я настройка конусности | -0.01 минимум 0.01 максимум | 0 |
| #541 | [#LENGTH 1] | 1-я длина | 0 Mini & величина по умолчанию – максимальная общая длина резьбы | 0 |
| #542 | [#CON 2] | 2-я настройка конусности | -0.01 минимум 0.01 максимум | 0 |
| #543 | [#LENGTH 2] | 2-я длина | Минимал. Длина 1й сектор & величина по умолчанию -максимальная общая длина резьбы | 0 |
| #544 | [#CON 3] | 3-я настройка конусности | -0.01 минимум 0.01 максимум | 0 |
| #545 | [#LENGTH 3] | 3-я длина | Минимал. Длина 2го сектора & величина по умолчанию -максимальная общая длина резьбы | 0 |
| #546 | [#CON 4] | Последняя настройка конусности | -0.01 минимум 0.01 максимум | 0 |

Экран программиста

Опции процесса

| Переменные |  | Определение переменной | Диапазон | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #512 | [#OP DEBUR] | Дополнительное снятие заусенцев | Без снятия = 0 Со снятием = 1 | 1 |
| #533 | [#T2 FINIS] | Выбор инстумента чистовой обработки резки (Только для продукта < Ø 406.4 мм) | С инструментом n° T21 =1 С инструментом n° T22 =2 | 2 |

Скорости подачи

| Переменные |  | Определение переменной | Диапазон | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #520 | [#F EXT CH] | Наружная фаска скорости подачи | 1.5 Минимум Значение по умолчанию 2.5 4 Максимум | 2.5 |
| #521 | [#F FACE] | Черновая обработка торца скорости подачи | 0.1 Минимум 0.32 Значение по умолчанию 0.45 Максимум | 0.32 |
| #522 | [#F INTCH] | Чистовая обработка торца и внутренней фаски скорости подачи | >0 Минимум 0.4 Значение по умолчанию 0.45 Максимум | 0.4 |
| #523 | [#F DEBURR] | Снятие заусенцев скорости подачи | 0.1 Минимум 0.2 Значение по умолчанию 0.35 Максимум | 0.2 |

Слой материала, убираемого при каждой операции (ap)

| Переменные |  | Определение переменной | Диапазон | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #507 | [#STOC F] | Слой при подрезке торца | 0 Минимум 3 Значение по умолчанию 5 Максимум | 3 |
| #531 | [#LAST THR] | Слой последнего прохода нарезания резьбы | 0 Минимум & Значение по умолчанию 0.4 Максимум (радиус) | 0 |
| #532 | [#N1 THR] | Слой n-1 прохода нарезания резьбы | 0 Минимум Значение по умолчанию 0.2 0.4 Максимум (радиус) | 0.2 |

Слой убираемого материала, настройка на операцию

| Переменные |  | Определение переменной | Диапазон | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #524 | [#OFFSET D] | Коррекция (радиус) убираемого материала для снятия заусенцев | -2 мм минимум 2 мм максимум | 0 |
| #536 | [#Z AJUST] | Z настройка для прохода чистового нарезания резьбы | -1 Минимум 0 значение по умолчанию 1 Mаксимум | 0 |

Выбор количества заходов

| Переменные |  | Определение переменной | Диапазон | Расчетное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #530 | [#NB THR] | Количество проходов нарезания резьбы | 1 Минимум 4 Максимум | 2 |

Определение оснастки

Верхняя каретка X1:

| Положение револьверной головки | Продукт | Номер инструмента | Описание инструмента | Операция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139.7 - 177.8 | TT90224-C8 | Градуированная & резьбонарезная головка с 5 зубьями на дюйм 6.25% | Черновая обработка наружной фаски Черновая обработка конуса 1-й проход нарезания резьбы |
|  | 193.68 - 339.7 | TT90225-C8 |  |  |
|  | 406.4 - 425.5 | TT90256-C8 | Градуированная & резьбонарезная головка с 5 зубьями на дюйм 8.33 % |  |

Нижняя каретка Y1:

| Положение револьверной головки | Продукт | Номер инструмента | Описание инструмента | Операция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139.7 - 177.8 | TT90222-C8 | Градуированная & резьбонарезная головка с 5 зубьями на дюйм 6.25% | Черновая обработка наружной фаски Черновая обработка конуса 1-й проход нарезания резьбы |
|  | 193.68 - 339.7 | TT90223-C8 |  |  |
|  | 406.4 - 425.5 | TT90255-C8 | Градуированная & резьбонарезная головка с 5 зубьями на дюйм 8.33 % |  |
| 2 | 139.7 - 177.8 | TT90218-C8 | Резьбонарезная головка | Чистовая обработка резьбы |
|  | 193.68 - 339.7 | TT90212-C8 |  |  |

Вспомогательная каретка X2:

| Продукт | Номер инструмента | Описание инструмента | Операция |
| --- | --- | --- | --- |
| 139.7 - 177.8 | TT90230-C8 | Головка для подрезки торца и снятия внутреннеей фаски | Подрезка торца & Снятие внутренней фаски |
| 193.68 - 425.5 | TT90220-C8 |  |  |

Оснастка

Корректоры инструмента

| Операции | Положение инструмента | № Инструмента | № Корректора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фаска | X1 Y1 | 11 21 | 01 |
| Первый проход нарезания резьбы | X1 Y1 | 11 21 | 02 |
| Чистовая обработка резьбы с T21 | Y1 | 21 | 03 |
| Чистовая обработка резьбы с T22 | Y1 | 22 | 04 |
| Подрезка торца | X2 |  | 01 |
| Снятие заусенцев | X2 |  | 02 |

Упор трубы

|  | BTC |
| --- | --- |
| 114.3 | 280 мм |
| 127 | 280 мм |
| 139.7 | 280 мм |
| 146.05 | 290 мм |
| 168.28 | 290 мм |
| 177.8 | 290 мм |
| 193.68 | 300 мм |
| 219.08 | 300 мм |
| 244.48 | 300 мм |
| 273.05 | 300 мм |
| 298.45 | 300 мм |
| 323.85 | 300 мм |
| 339.72 | 300 мм |
| 406.4 | 310 мм |
| 425.45 | 310 мм |

Толщина трубы в зависимости от продукта и гр. прочности

|  |  | BTC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H40 | J55 K55 | M65 | L80 R95 | N80 | C90 T95 | P110 | Q125 | Q135 |
| 114 | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4"1/2) | 5.7 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 |  | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | 7.4 |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
|  | 8.6 |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
|  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5") | 6.4 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 |  | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | 9.2 |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 10.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 12.1 |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
|  | 12.7 |  |  |  | X | X | X | X | X |  |
| 140 | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (5"1/2) | 7.0 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7 |  | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | 9.2 |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
|  | 10.5 |  |  | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 12.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 6.5 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| (5"3/4) | 7.0 |  | X | X | X | X |  | X |  |  |
|  | 7.7 |  | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  | 8.5 |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 9.5 |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | 10.7 |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 168 | 7.3 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| (6"5/8) | 8.0 | X | X | X | X | X |  | X |  |  |
|  | 8.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 10.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 12.1 |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 178 | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (7") | 6.9 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
|  | 9.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 10.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 11.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 12.7 | X | X |  | X | X | X | X | X | X |
|  | 13.7 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | 15.0 |  |  |  |  | X |  | X |  | X |
| 194 | 7.6 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| (7"5/8) | 8.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 9.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 10.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 12.7 | X | X |  | X | X | X | X | X | X |
|  | 14.3 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | 15.1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  | 15.9 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  | BTC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H40 | J55 K55 | M65 | L80 R95 | N80 | C90 T95 | P110 | Q125 | Q135 |
| 219 | 6.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (8"5/8) | 7.7 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.9 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 10.2 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 11.4 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | 12.7 |  | X | X |  | X | X | X | X | X | X |
|  | 14.2 |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 245 |  | 7.9 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| (9"5/8) |  | 8.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 10.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 11.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 12.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 13.8 | X | X |  | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 15.1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 15.9 |  |  |  | X |  |  | X |  | X |
| 273 |  | 7.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (10"3/4) |  | 8.9 | X | X | X | X |  | X | X |  |  |
|  |  | 10.2 | X | X | X | X |  | X | X | X | X |
|  |  | 11.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 12.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 13.8 | X | X |  |  |  | X | X | X | X |
|  |  | 15.1 |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
|  |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  | 8.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (11"3/4) |  | 9.5 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.4 |  | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  |  | 14.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323.9 |  | 8.5 | X | X |  |  |  |  | X |  |  |
| (12"3/4) |  | 9.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 11.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 12.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 14.8 | X | X | X | X | X |  | X | X | X |
| 340 |  | 8.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (13"3/8) |  | 9.7 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | 10.9 | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | 12.2 | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
|  |  | 13.1 | X | X |  | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (16") |  | 11.1 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.6 |  | X | X |  |  |  |  |  |  |

Примечание: выделенные желтым, размеры, специфичные для стандарта ГОСТа, не включены в стандарт

Классы

API

| #503 | [#GRADE] | H40 | J/K55 | M65 | L80 | N80 | C90 | C95 | C110 | P110 | Q125 | Q135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

ГОСТ

| #503 | [#GRADE] |  | Д | К |  | Е |  | Л |  | М | Р | Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31 | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 | 36 | 37 |

Таблица рекомендуемых скоростей резания

|  | Марка | J55 - K55 |  |  | N80 - L80 |  |  | C95 |  |  | P110 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vc м / мин | мин | Номинал | макс | мин | Номинал | макс | мин | Номинал | макс | мин | Номинал | макс |
|  |  | 180 | 200 | 220 | 165 | 180 | 200 | 140 | 150 | 160 | 110 | 120 | 130 |
| Øдюйм | Ø мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4"1/2 | 114 | 502 | 557 | 613 | 460 | 502 | 557 | 390 | 418 | 446 | 306 | 334 | 362 |
| 5" | 127, | 451 | 502 | 552 | 414 | 451 | 502 | 351 | 376 | 401 | 276 | 301 | 326 |
| 5"1/2 | 140 | 410 | 456 | 502 | 376 | 410 | 456 | 319 | 342 | 365 | 251 | 274 | 296 |
| 5"3/4 | 146,1 | 393 | 436 | 480 | 360 | 393 | 436 | 305 | 327 | 349 | 240 | 262 | 283 |
| 6"5/8 | 168 | 341 | 379 | 416 | 312 | 341 | 379 | 265 | 284 | 303 | 208 | 227 | 246 |
| 7" | 177,8 | 322 | 358 | 394 | 296 | 322 | 358 | 251 | 269 | 287 | 197 | 215 | 233 |
| 7"5/8 | 194 | 296 | 329 | 362 | 271 | 296 | 329 | 230 | 247 | 263 | 181 | 197 | 214 |
| 8"5/8 | 219,1 | 262 | 291 | 320 | 240 | 262 | 291 | 204 | 218 | 233 | 160 | 174 | 189 |
| 9"5/8 | 244 | 234 | 261 | 287 | 215 | 234 | 261 | 182 | 195 | 208 | 143 | 156 | 169 |
| 10"3/4 | 273,1 | 210 | 233 | 257 | 192 | 210 | 233 | 163 | 175 | 187 | 128 | 140 | 152 |
| 11"3/4 | 298 | 192 | 213 | 235 | 176 | 192 | 213 | 149 | 160 | 171 | 117 | 128 | 139 |
| 12"3/4 | 323,9 | 177 | 197 | 216 | 162 | 177 | 197 | 138 | 148 | 157 | 108 | 118 | 128 |
| 13"3/8 | 340 | 169 | 187 | 206 | 155 | 169 | 187 | 131 | 141 | 150 | 103 | 112 | 122 |
| 13"5/8 | 346,1 | 166 | 184 | 202 | 152 | 166 | 184 | 129 | 138 | 147 | 101 | 110 | 120 |
| 14" | 356 | 161 | 179 | 197 | 148 | 161 | 179 | 125 | 134 | 143 | 99 | 107 | 116 |
| 16" | 406,4 | 141 | 157 | 172 | 129 | 141 | 157 | 110 | 118 | 125 | 86 | 94 | 102 |
| 16"5/8 | 422 | 136 | 151 | 166 | 124 | 136 | 151 | 106 | 113 | 121 | 83 | 91 | 98 |